BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

LẦN 1

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Duy Đông

Lớp: D22DTMT02

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Tất Khang

Lớp: D22DTMT02          Khoá: 2022-2027

Ngành đào tạo: Điện - Điện tử          Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Chu Văn Cường

1/ Tên đề tài

Thiết kế khóa cửa nhận diện khuôn mặt tích hợp chuẩn Matter trên nền tảng ESP32-S3.

2/ Mục tiêu và phạm vi của đợt báo cáo

Báo cáo này trình bày các công việc đã và đang thực hiện tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm: thiết kế kiến trúc hai node của hệ thống, thiết kế giao thức truyền thông nội bộ giữa các node, xây dựng firmware cho node điều khiển khóa và giao tiếp Matter là Node B, xây dựng công cụ giả lập phục vụ kiểm thử, và mô tả các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống dưới dạng sơ đồ tuần tự hay sequence diagram.

3/ Công việc đã thực hiện

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

Hệ thống được chia thành hai node dùng vi điều khiển ESP32-S3 với nguyên tắc phân tách trách nhiệm rõ ràng:

- Node A đảm nhiệm thu nhận hình ảnh từ camera, nhận diện khuôn mặt, hiển thị cục bộ trên màn hình TFT và lưu trữ dữ liệu khuôn mặt. Node A không kết nối mạng ra bên ngoài và không tự quyết định việc mở khóa, chỉ báo cáo kết quả nhận diện cho Node B.

- Node B là trung tâm điều phối và là điểm giao tiếp duy nhất với bên ngoài: triển khai chuẩn Matter với Door Lock Cluster, nhận lệnh từ ứng dụng, ra quyết định mở khóa, điều khiển cơ cấu chấp hành và đọc cảm biến cửa.

Hai node giao tiếp qua UART với tốc độ 115200 baud để truyền lệnh cấu hình và sự kiện nhận diện theo thời gian thực, và qua ESP-NOW để truyền một ảnh chụp cho mỗi sự kiện nhận diện. Nguyên tắc thiết kế quan trọng là quyết định mở khóa chỉ phụ thuộc vào sự kiện nhận diện nhỏ gọn qua UART, không phụ thuộc vào việc truyền ảnh qua ESP-NOW.

[Chèn Hình 3.1]

Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

3.2. Thiết kế giao thức truyền thông nội bộ

Khung truyền UART. Mỗi khung có cấu trúc: START là 0xAA, CMD 1 byte, LEN 1 byte, PAYLOAD từ 0 đến 64 byte, CHECKSUM 1 byte là XOR của CMD, LEN và PAYLOAD, END là 0x55. Bên nhận phân tích khung bằng máy trạng thái dựa trên trường LEN thay vì tìm byte kết thúc, vì giá trị 0xAA và 0x55 hoàn toàn có thể xuất hiện trong phần dữ liệu.

Danh mục lệnh và phản hồi. Giao thức hiện gồm các nhóm lệnh được tóm tắt trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các nhóm lệnh và phản hồi của giao thức UART

| Mã lệnh | Hướng truyền | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0x01 – 0x07 | Node B → Node A | Cấu hình nhận diện và camera: chọn mô hình, ngưỡng tương đồng, độ sáng, độ tương phản, lật ảnh, gương, hiển thị FPS. |
| 0x08 – 0x0C và 0x0F | Node B → Node A | Quản lý người dùng: bắt đầu/chụp/hủy đăng ký, xóa người dùng, yêu cầu danh sách, xóa toàn bộ. |
| 0x0D và 0x0E | Node B → Node A | Dự phòng cho truyền hình ảnh liên tục, chưa sử dụng. |
| 0x10 | Node B → Node A | Bật/tắt cơ chế kiểm tra chống giả mạo, lệnh CMD_ENABLE_LIVENESS_CHECK. |
| 0x11 | Node B → Node A | Đồng bộ kênh Wi-Fi cho ESP-NOW, lệnh CMD_SET_ESPNOW_CHANNEL, là lệnh bổ sung so với thiết kế ban đầu. |
| 0x80 – 0x86 | Node A → Node B | Phản hồi: ACK/NACK, kết quả đăng ký, kết quả xóa, các mục danh sách người dùng, báo cáo FPS. |
| 0x87 – 0x89 | Node A → Node B | Sự kiện nhận diện: khớp khuôn mặt kèm mã người dùng và độ tin cậy, không xác định, nghi ngờ giả mạo. |

Gói tin ảnh qua ESP-NOW. Ảnh JPEG của mỗi sự kiện được Node A chia thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh kèm mã sự kiện, chiều rộng, chiều cao, độ dài ảnh, chỉ số mảnh và tổng số mảnh. Node B ghép lại theo mã sự kiện, hủy ảnh nếu không đủ mảnh sau 4 giây. Mã sự kiện, hay event ID, được dùng chung giữa sự kiện UART và ảnh ESP-NOW để đối chiếu.

Tệp định nghĩa dùng chung. Cả hai node dùng cùng một tệp uart_protocol.h với các định nghĩa lệnh, phản hồi và cấu trúc payload giống hệt nhau, nhờ đó hai bên luôn hiểu đúng định dạng gói tin.

3.3. Xây dựng firmware Node B

Firmware Node B được phát triển trên ESP-IDF v5.4.1 cho ESP32-S3, xuất phát từ ví dụ khóa cửa door_lock của esp-matter và bổ sung các thành phần phục vụ tích hợp với camera. Các module đã xây dựng được tóm tắt trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Các module firmware Node B

| Module | Chức năng | Tình trạng |
| --- | --- | --- |
| Door Lock esp-matter | Triển khai Door Lock Cluster, quản lý người dùng và mã PIN, lưu trữ người dùng trong NVS, tự động xử lý lệnh khóa/mở từ ứng dụng. | Đã ghép nối thành công với bộ điều khiển Matter và điều khiển được từ ứng dụng. |
| comm_uart | Gửi/nhận khung UART theo giao thức mục 3.2; phân tích khung bằng máy trạng thái; cơ chế đăng ký listener để các module khác nhận phản hồi. | Đã triển khai và khởi tạo thành công trên phần cứng. |
| access_gateway | Nhận sự kiện nhận diện gồm khớp, không xác định và nghi ngờ giả mạo; ánh xạ mã người dùng của camera sang chỉ số người dùng Matter; kiểm tra người dùng hợp lệ; lên lịch mở khóa trên luồng Matter; đếm số lần thất bại liên tiếp để cảnh báo. | Đã triển khai; đang kiểm thử tích hợp. |
| access_events | Lớp trung gian công bố kết quả quyết định gồm GRANTED, DENIED, UNKNOWN_FACE, LIVENESS_FAIL, lưu lịch sử dạng vòng tròn cho dashboard. | Đã triển khai. |
| comm_espnow | Nhận các mảnh ảnh JPEG qua ESP-NOW, ghép theo mã sự kiện trong một tác vụ riêng, xử lý thiếu mảnh bằng timeout. | Đã triển khai. |
| access_dashboard | Máy chủ HTTP trên Node B kèm trang web: xem trạng thái, lịch sử sự kiện, ảnh sự kiện, quản lý người dùng khuôn mặt, chỉnh cấu hình camera, chống giả mạo, nhận diện. Ảnh được giữ trong bộ đệm RAM 8 ảnh gần nhất. | Đã triển khai. |
| door_sensor | Đọc cảm biến cửa reed switch ở GPIO4 có lọc nhiễu; chỉ cho phép khóa khi cửa đóng, hoãn lệnh khóa nếu cửa đang mở; tự quản lý auto-relock sau 5 giây. | Đã triển khai; đang kiểm tra đấu nối cảm biến thực tế. |
| servo_door | Điều khiển servo ở GPIO5 bằng PWM 50 Hz qua LEDC làm cơ cấu chấp hành: quay đến góc mở khi mở khóa, quay về góc đóng khi khóa, tự tắt PWM sau khi quay xong. Được tách thành component riêng. | Đã vận hành được trên phần cứng; đang hiệu chỉnh góc quay. |
| Đồng bộ kênh ESP-NOW | Khi Node B kết nối Wi-Fi hoặc địa chỉ IP thay đổi, lấy kênh Wi-Fi hiện tại và gửi sang Node A bằng lệnh 0x11 để hai node cùng kênh. | Đã triển khai, đã quan sát gửi lệnh thành công trên log. |

3.4. Node A – nhận diện khuôn mặt và hiển thị cục bộ

Firmware Node A được xây dựng thành các component ESP-IDF độc lập, chạy trên ESP32-S3 với camera và màn hình TFT ST7735 kích thước 128x160. Luồng xử lý chính là: camera chụp khung hình RGB565 độ phân giải 160x120, mô hình phát hiện và nhận diện khuôn mặt xử lý từng khung, lớp vẽ chèn khung mặt, tên và tốc độ khung hình lên ảnh, rồi hiển thị trực tiếp lên TFT. Song song đó Node A nhận lệnh từ Node B qua UART, báo cáo sự kiện nhận diện và gửi ảnh sự kiện qua ESP-NOW. Các component được tóm tắt trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3. Các component firmware Node A

| Component | Chức năng và cấu hình chính |
| --- | --- |
| app_state | Lưu trạng thái chạy dùng chung cho mọi component và ghi vào NVS: mô hình nhận diện, ngưỡng nhận diện mặc định 0,55, độ sáng, độ tương phản, lật ảnh, gương, hiển thị FPS, trạng thái đăng ký người dùng, bật tắt chống giả mạo, ngưỡng đèn. |
| cam_driver | Khởi tạo camera bằng esp32-camera ở độ phân giải QQVGA 160x120, định dạng RGB565, hai bộ đệm khung đặt trong PSRAM. Hàng đợi khung có độ dài 1 để luôn xử lý khung mới nhất, không tích lũy độ trễ. |
| face_engine | Lõi AI: bọc HumanFaceDetect và HumanFaceRecognizer của ESP-DL. Cho phép đổi mô hình nhận diện MFN_S8_V1 hoặc MBF_S8_V1 lúc đang chạy, mỗi mô hình có cơ sở dữ liệu riêng trên SPIFFS. Hỗ trợ tối đa 32 người dùng, đăng ký theo hai bước, nhận diện theo chu kỳ 50 khung hình, phân loại sự kiện và chống lặp. |
| overlay_render | Vẽ khung bao khuôn mặt, tên người, tốc độ khung hình, lời nhắc đăng ký và lời nhắc quay đầu lên bitmap trước khi hiển thị. |
| display_driver | Điều khiển màn hình ST7735 qua SPI, vẽ bitmap trực tiếp bằng esp_lcd, không dùng LVGL để đạt tốc độ hiển thị cao nhất. |
| light_ctrl | Đọc cảm biến ánh sáng analog qua ADC1 mỗi 5 giây, tự bật hoặc tắt đèn hỗ trợ khi trời tối. Có vùng trễ hysteresis ±15 quanh ngưỡng để đèn không nhấp nháy. Hoạt động độc lập, không cần lệnh từ Node B. |
| comm_uart | Giao tiếp UART1 tốc độ 115200, chân TX là GPIO21 và RX là GPIO47. Nhận và thực thi lệnh từ Node B, gửi phản hồi và sự kiện theo giao thức mục 3.2. |
| comm_espnow | Nén ảnh sự kiện thành JPEG chất lượng 30, chia thành các mảnh có dữ liệu tối đa 230 byte và gửi tới địa chỉ MAC của Node B. |

Mô hình trí tuệ nhân tạo. Phát hiện khuôn mặt dùng cặp mô hình MSR và MNP, trả về khung bao và năm điểm mốc gồm hai mắt, đầu mũi và hai khóe miệng. Năm điểm mốc được dùng để căn chỉnh khuôn mặt về ảnh chuẩn 112x112 rồi mô hình nhận diện trích xuất vector đặc trưng. Vector này được so khớp với cơ sở dữ liệu bằng độ tương đồng cosine, khuôn mặt được xác nhận khi điểm cao nhất vượt ngưỡng đang cấu hình. Hai mô hình nhận diện MFN_S8_V1 và MBF_S8_V1 được tổng hợp trong Bảng 3.4. Mô hình MFN nhanh hơn và là lựa chọn phù hợp cho khóa cửa cần phản hồi nhanh, còn MBF chính xác hơn nhưng chậm hơn khoảng 4,3 lần.

Bảng 3.4. So sánh các mô hình AI trên ESP32-S3 theo số liệu công bố của Espressif

| Mô hình | Vai trò | Độ trễ trên ESP32-S3 | TAR tại FAR 1E-4 trên IJB-C |
| --- | --- | --- | --- |
| MSR và MNP | Phát hiện khuôn mặt | MSR 33,1 ms; MNP 5,8 ms mỗi ứng viên | Không áp dụng |
| MFN_S8_V1 | Nhận diện, 1,2 triệu tham số | Khoảng 255 ms | 90,03% |
| MBF_S8_V1 | Nhận diện, 3,4 triệu tham số | Khoảng 1078 ms | 93,94% |

Các số liệu trong Bảng 3.4 lấy từ tài liệu công bố của Espressif và đã được tổng hợp trong báo cáo về mô hình AI của dự án, chưa phải số đo trên thiết bị thực tế.

Đăng ký người dùng. Việc đăng ký diễn ra theo hai bước do Node B điều khiển. Lệnh bắt đầu đưa Node A vào chế độ chờ và hiển thị lời nhắc đưa mặt vào khung, sau khi người dùng sẵn sàng thì lệnh chụp được gửi xuống, Node A trích xuất đặc trưng, lưu vào cơ sở dữ liệu và trả kết quả. Để ánh xạ giữa mã đặc trưng và tên người dùng, thư viện nhận diện đã được bổ sung hàm lấy mã đặc trưng vừa đăng ký.

Phân loại sự kiện và chống lặp. Khi khuôn mặt khớp cơ sở dữ liệu, Node A tạo sự kiện đăng nhập thành công và báo RSP_FACE_MATCHED kèm mã người dùng và độ tin cậy. Khi không khớp, Node A tạo sự kiện người lạ và báo RSP_FACE_UNKNOWN. Mỗi sự kiện có mã sự kiện duy nhất và kèm một ảnh JPEG gửi qua ESP-NOW. Để một người đứng yên trước camera không sinh sự kiện liên tục, mỗi sự kiện có thời gian chờ 10 giây, được xác định theo vị trí khuôn mặt với dung sai 24 điểm ảnh, nên hai người khác nhau xuất hiện gần nhau về thời gian vẫn được xử lý riêng.

Chống giả mạo. Chức năng này mặc định tắt và được bật bằng lệnh 0x10 từ Node B. Khi bật, sau khi khuôn mặt khớp, Node A yêu cầu người dùng quay đầu. Hệ thống tính độ lệch ngang giữa đầu mũi và trung điểm hai mắt từ năm điểm mốc, theo dõi trong 20 khung hình và coi là hợp lệ khi độ lệch này thay đổi từ 10 điểm ảnh trở lên so với ban đầu. Chỉ khi hợp lệ Node A mới báo RSP_FACE_MATCHED, nếu không sẽ báo RSP_LIVENESS_FAIL. Toàn bộ quá trình thực hiện nội bộ trong Node A.

Tất cả các chức năng nêu trên đã được lập trình và chạy được trên phần cứng. Hiện tại công việc tập trung vào việc tích hợp và kiểm thử Node A cùng với Node B, được trình bày ở mục 5.

3.5. Công cụ giả lập phục vụ kiểm thử

Để kiểm thử Node B độc lập khi chưa có Node A thật, đã xây dựng chương trình Python FakeNodea.py, dùng thư viện pyserial, đóng vai Node A: mở cổng UART với cùng tốc độ 115200, giải mã và hiển thị các khung lệnh Node B gửi xuống theo đúng định nghĩa giao thức, đồng thời cho phép nhập lệnh để gửi các phản hồi và sự kiện giả lập như khớp khuôn mặt, không xác định, nghi ngờ giả mạo nhằm kiểm tra luồng quyết định mở khóa.

Ngược lại, để kiểm thử Node A độc lập khi chưa có Node B, đã xây dựng giao diện máy tính node_a_gui.py viết bằng Python với tkinter và pyserial. Chương trình đóng vai Node B, gửi các lệnh theo đúng định nghĩa trong uart_protocol.h như đổi mô hình, chỉnh ngưỡng, cấu hình camera, đăng ký và xóa người dùng, đồng thời hiển thị các phản hồi và sự kiện mà Node A gửi lên. Hai công cụ cho phép kiểm thử từng node riêng biệt trước khi ghép nối.

3.6. Các vấn đề kỹ thuật đã gặp và hướng xử lý

- ESP-NOW lệch kênh Wi-Fi. ESP-NOW chỉ hoạt động khi hai thiết bị cùng kênh, trong khi Node B phải dùng kênh do router cấp khi chạy Matter. Giải pháp: Node B lấy kênh hiện tại và gửi sang Node A qua UART bằng lệnh 0x11, gửi lại định kỳ nếu thất bại.

- Auto-relock của SDK xung đột với cảm biến cửa. Cơ chế AutoRelockTime của Matter SDK tự đặt trạng thái “đã khóa” trước khi biết có khóa được hay không, và việc sửa lại trạng thái gây lặp vô hạn. Giải pháp: bỏ thuộc tính này, tự quản lý auto-relock trong module door_sensor, chỉ khóa khi cảm biến báo cửa đóng.

- Giới hạn truy cập header giữa các component. Các header của lớp khóa chỉ khai báo riêng tư trong component main, nên access_gateway và door_sensor đặt trong main; lớp access_events được dùng làm trung gian để access_dashboard, vốn là component độc lập, nhận kết quả quyết định mà không phụ thuộc vào main.

- Dữ liệu trùng byte đánh dấu khung. Payload có thể chứa giá trị 0xAA hoặc 0x55, do đó bên nhận phân tích khung theo trường LEN thay vì dò byte kết thúc.

- Lỗi SPI transmit color failed trên Node A. Khi bật đồng thời UART và ESP-NOW, màn hình không cập nhật được và liên tục báo lỗi truyền màu qua SPI. Sau khi lần lượt loại trừ xung đột chân GPIO, tranh chấp kênh DMA, tranh chấp lõi CPU và thiếu tổng dung lượng bộ nhớ, nguyên nhân được xác định là phân mảnh bộ nhớ SRAM nội bộ có khả năng DMA. Khung hình camera nằm trong PSRAM nên driver SPI phải cấp phát động bộ đệm khoảng 40 kilobyte ở mỗi khung, trong khi driver Wi-Fi và UART đã làm vụn vùng nhớ này. Giải pháp: cấp phát trước một bộ đệm cố định trong SRAM nội bộ lúc khởi tạo và sao chép khung hình vào đó trước khi vẽ.

- Xung đột khi chạy chung giao diện LVGL và xử lý camera. Thử nghiệm đưa luồng camera vào giao diện LVGL cho tốc độ chỉ khoảng 10 đến 11 khung hình mỗi giây. Chuyển sang vẽ bitmap trực tiếp thì phát sinh nhiễu và xé hình do hai luồng cùng ghi vào một đường SPI, và khóa của LVGL không bảo vệ được trạng thái phần cứng này. Đây là cơ sở quyết định tách hệ thống thành hai node, Node A chỉ vẽ trực tiếp không dùng LVGL.

- Xung đột GPIO giữa cảm biến ánh sáng và màn hình. Chân ADC của cảm biến ánh sáng trùng với chân chip-select của màn hình. Lỗi này đã được phát hiện và khắc phục.

4/ Mô tả các luồng nghiệp vụ bằng sơ đồ tuần tự

Mục này mô tả từng luồng nghiệp vụ chính của hệ thống dưới dạng bảng thông điệp theo đúng thứ tự thời gian, làm cơ sở để vẽ sơ đồ tuần tự. Trong mỗi bảng, các dòng in nghiêng có nền xám biểu diễn khối điều kiện alt hoặc else, vòng lặp loop hoặc xử lý song song par. Khi vẽ, mỗi đối tượng là một đường đời lifeline, mỗi dòng số thứ tự là một mũi tên thông điệp.

4.1. Nhận diện khuôn mặt và mở khóa tự động

Luồng quan trọng nhất của hệ thống: từ khi người dùng xuất hiện trước camera đến khi khóa được mở và trạng thái được cập nhật lên ứng dụng.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Người dùng; Node A; comm_uart; access_gateway; DoorLockStorage; access_events; Luồng Matter PlatformMgr; BoltLockManager; servo_door; Ứng dụng Matter.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng | Node A | Đưa khuôn mặt vào vùng quan sát của camera. |
| 2 | Node A | Node A | Phát hiện và so khớp đặc trưng khuôn mặt với cơ sở dữ liệu; nếu bật chống giả mạo thì yêu cầu quay đầu và xác nhận chuyển động hợp lệ. |
| 3 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_FACE_MATCHED kèm event_id, user_id và độ tin cậy qua UART. |
| 4 | comm_uart | access_gateway | Gọi hàm xử lý phản hồi đã đăng ký, gọi là listener. |
| 5 | access_gateway | access_gateway | Ánh xạ user_id của camera sang userIndex của Matter. |
| 6 | access_gateway | DoorLockStorage | Gọi GetUser với userIndex. |
| 7 | DoorLockStorage | access_gateway | Trả về thông tin và trạng thái người dùng. |
| alt [Người dùng tồn tại và đang được kích hoạt] |  |  |  |
| 8 | access_gateway | access_events | Công bố sự kiện ACCESS_EVENT_GRANTED. |
| 9 | access_gateway | Luồng Matter | Gọi ScheduleWork với DoScheduledUnlock để chạy trên luồng Matter. |
| 10 | Luồng Matter | BoltLockManager | Gọi Unlock với nguồn kBiometric. |
| 11 | BoltLockManager | servo_door | Trạng thái kUnlockingInitiated: quay servo đến góc mở. |
| 12 | BoltLockManager | BoltLockManager | Chờ 2000 ms là thời gian chuyển động cơ cấu, chuyển sang kUnlockingCompleted và khởi động tự khóa lại, xem mục 4.5. |
| 13 | BoltLockManager | Ứng dụng Matter | Cập nhật thuộc tính LockState = Unlocked. |
| else [Người dùng không hợp lệ, bị vô hiệu hóa hoặc không ánh xạ được] |  |  |  |
| 14 | access_gateway | access_events | Công bố sự kiện ACCESS_EVENT_DENIED, không mở khóa. |
| alt [Node A gửi RSP_FACE_UNKNOWN hoặc RSP_LIVENESS_FAIL thay cho RSP_FACE_MATCHED] |  |  |  |
| 15 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_FACE_UNKNOWN hoặc RSP_LIVENESS_FAIL kèm event_id. |
| 16 | comm_uart | access_gateway | Gọi hàm xử lý phản hồi. |
| 17 | access_gateway | access_events | Công bố ACCESS_EVENT_UNKNOWN_FACE hoặc ACCESS_EVENT_LIVENESS_FAIL; tăng bộ đếm thất bại liên tiếp. |
| 18 | access_gateway | access_gateway | Nếu bộ đếm đạt 3 lần liên tiếp: ghi log cảnh báo mức cao. |
| par [Song song, không nằm trên đường quyết định] |  |  |  |
| 19 | Node A | comm_espnow trên Node B | Gửi ảnh JPEG của sự kiện qua ESP-NOW cùng event_id, chi tiết ở mục 4.8. |

Ghi chú khi vẽ: Quyết định mở khóa chỉ dựa trên thông điệp UART; việc truyền ảnh qua ESP-NOW diễn ra song song và không làm chậm quyết định. Có thể tách ba nhánh gồm hợp lệ, không hợp lệ, không xác định hoặc giả mạo thành các khối alt.

[Chèn Hình 4.1]

Hình 4.1. Sơ đồ tuần tự nhận diện khuôn mặt và mở khóa tự động

4.2. Đăng ký người dùng mới

Quản trị viên đăng ký khuôn mặt cho người dùng mới thông qua trang web dashboard của Node B; Node B chuyển tiếp các bước xuống Node A.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Quản trị viên qua trình duyệt; Dashboard HTTP trên Node B; comm_uart; Node A.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | POST /api/users/start với user_id và tên hiển thị. |
| 2 | Dashboard HTTP | comm_uart | Gọi comm_uart_cmd_add_user_start với user_id và tên. |
| 3 | comm_uart | Node A | Gửi CMD_ADD_USER_START kèm user_id và tên. |
| 4 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về {ok: true}, thông báo đã gửi lệnh bắt đầu đăng ký. |
| 5 | Node A | Node A | Vào chế độ chờ đăng ký, quét khuôn mặt và hiển thị lên màn hình TFT. |
| 6 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | Khi khuôn mặt đã sẵn sàng: POST /api/users/capture. |
| 7 | Dashboard HTTP | comm_uart | Đăng ký listener tạm thời, sau đó gửi lệnh chụp. |
| 8 | comm_uart | Node A | Gửi CMD_ADD_USER_CAPTURE. |
| 9 | Node A | Node A | Chụp ảnh, trích xuất đặc trưng khuôn mặt, lưu vào cơ sở dữ liệu trên SPIFFS. |
| 10 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_ADD_USER_RESULT kèm kết quả thành công hoặc thất bại, user_id và tên. |
| 11 | comm_uart | Dashboard HTTP | Chuyển phản hồi cho listener tạm thời; Dashboard hủy listener. |
| alt [Nhận được phản hồi trong 5 giây] |  |  |  |
| 12 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về {ok, user_id, name}. |
| else [Quá 5 giây không có phản hồi] |  |  |  |
| 13 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về {ok: false, error: timeout}. |
| opt [Quản trị viên hủy giữa chừng] |  |  |  |
| 14 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | POST /api/users/cancel; Dashboard gửi CMD_ADD_USER_CANCEL xuống Node A. |

Ghi chú khi vẽ: Người dùng sau khi đăng ký khuôn mặt cần có người dùng tương ứng trong Door Lock Cluster có userIndex trùng với user_id thì mới được mở khóa ở luồng 4.1.

[Chèn Hình 4.2]

Hình 4.2. Sơ đồ tuần tự đăng ký người dùng mới

4.3. Xóa người dùng

Quản trị viên xóa dữ liệu khuôn mặt của một người dùng; Node B chờ Node A xác nhận kết quả.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Quản trị viên qua trình duyệt; Dashboard HTTP trên Node B; comm_uart; Node A.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | DELETE /api/users/{id}. |
| 2 | Dashboard HTTP | comm_uart | Đăng ký listener tạm thời để chờ phản hồi. |
| 3 | comm_uart | Node A | Gửi CMD_SUB_USER kèm user_id. |
| 4 | Node A | Node A | Xóa đặc trưng khuôn mặt của user_id khỏi cơ sở dữ liệu. |
| 5 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_SUB_USER_RESULT kèm kết quả thành công hoặc thất bại và user_id. |
| 6 | comm_uart | Dashboard HTTP | Chuyển phản hồi cho listener; Dashboard hủy listener. |
| alt [Nhận được phản hồi trong 3 giây] |  |  |  |
| 7 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về {ok, user_id}. |
| else [Quá 3 giây không có phản hồi] |  |  |  |
| 8 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về {ok: false, error: timeout}. |

[Chèn Hình 4.3]

Hình 4.3. Sơ đồ tuần tự xóa người dùng

4.4. Truy vấn danh sách người dùng

Node A trả danh sách người dùng theo từng mục, kết thúc bằng một tín hiệu báo hết danh sách; Node B tổng hợp thành mảng JSON.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Quản trị viên qua trình duyệt; Dashboard HTTP trên Node B; comm_uart; Node A.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | GET /api/users. |
| 2 | Dashboard HTTP | comm_uart | Đăng ký listener và hàng đợi nhận phản hồi. |
| 3 | comm_uart | Node A | Gửi CMD_LIST_USER_REQ. |
| loop [Với mỗi người dùng đang lưu] |  |  |  |
| 4 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_USER_LIST_ITEM kèm user_id và tên. |
| 5 | comm_uart | Dashboard HTTP | Đưa mục nhận được vào hàng đợi. |
| kết thúc loop |  |  |  |
| 6 | Node A | comm_uart | Gửi RSP_USER_LIST_END. |
| 7 | Dashboard HTTP | Dashboard HTTP | Gom các mục thành mảng JSON, hủy listener. |
| alt [Nhận đủ trong 3 giây] |  |  |  |
| 8 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về mảng JSON danh sách người dùng. |
| else [Quá thời gian] |  |  |  |
| 9 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về lỗi HTTP 500. |

[Chèn Hình 4.4]

Hình 4.4. Sơ đồ tuần tự truy vấn danh sách người dùng

4.5. Mở khóa từ xa qua Matter và tự khóa lại

Người dùng mở khóa bằng ứng dụng nhà thông minh như Apple Home, Google Home thông qua Door Lock Cluster; sau khi mở, hệ thống tự khóa lại sau 5 giây.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Ứng dụng nhà thông minh; Matter stack với Door Lock Cluster; door_lock_callbacks; BoltLockManager; servo_door; door_sensor.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ứng dụng | Matter stack | Gửi lệnh UnlockDoor kèm mã PIN. |
| 2 | Matter stack | Matter stack | Kiểm tra mã PIN và người dùng trong Door Lock Cluster. |
| 3 | Matter stack | door_lock_callbacks | Gọi emberAfPluginDoorLockOnDoorUnlockCommand. |
| 4 | door_lock_callbacks | BoltLockManager | Gọi Unlock với nguồn kRemote. |
| 5 | BoltLockManager | door_lock_callbacks | Gọi HandleBoltStateChange với trạng thái kUnlockingInitiated. |
| 6 | door_lock_callbacks | servo_door | Quay servo đến góc mở. |
| 7 | Matter stack | Ứng dụng | Phản hồi kết quả lệnh và báo cáo thuộc tính LockState. |
| 8 | BoltLockManager | door_lock_callbacks | Sau 2000 ms, gọi HandleBoltStateChange với trạng thái kUnlockingCompleted. |
| 9 | door_lock_callbacks | door_sensor | Gọi door_sensor_arm_auto_relock với thời gian 5000 ms. |
| 10 | door_sensor | door_sensor | Hết 5 giây không ai chủ động khóa: yêu cầu khóa lại, xem mục 4.6. |

Ghi chú khi vẽ: Nếu cần minh họa lệnh LockDoor từ ứng dụng thì dùng chung luồng 4.6 từ bước yêu cầu khóa.

[Chèn Hình 4.5]

Hình 4.5. Sơ đồ tuần tự mở khóa từ xa qua Matter và tự khóa lại

4.6. Khóa có điều kiện theo trạng thái cửa

Chính sách an toàn: chốt chỉ được khóa khi cửa đang đóng. Yêu cầu khóa đến từ bất kỳ nguồn nào như ứng dụng, tự khóa lại, nút bấm đều được kiểm tra qua cảm biến cửa.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Nguồn yêu cầu khóa gồm ứng dụng, auto-relock, nút bấm; door_sensor; Cảm biến reed ở GPIO4; BoltLockManager; servo_door; Matter stack.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn yêu cầu | door_sensor | Gửi yêu cầu khóa Lock. |
| 2 | door_sensor | Cảm biến reed | Đọc trạng thái cửa đã qua lọc nhiễu, yêu cầu 3 mẫu liên tiếp ổn định. |
| alt [Cửa đang đóng] |  |  |  |
| 3 | door_sensor | BoltLockManager | Gọi Lock với nguồn yêu cầu. |
| 4 | BoltLockManager | servo_door | Quay servo về góc đóng. |
| 5 | BoltLockManager | Matter stack | Cập nhật LockState = Locked; door_sensor hủy bộ đếm tự khóa. |
| else [Cửa đang mở] |  |  |  |
| 6 | door_sensor | door_sensor | Ghi nhận yêu cầu khóa đang chờ, không khóa, log ghi “hoãn lệnh khóa”. |
| loop [Chờ cho đến khi cửa đóng] |  |  |  |
| 7 | Cảm biến reed | door_sensor | Báo cửa chuyển sang đóng, ổn định qua lọc nhiễu. |
| 8 | door_sensor | BoltLockManager | Thực hiện lệnh khóa đang hoãn, gọi Lock với nguồn yêu cầu; sau đó như nhánh “cửa đóng”. |

Ghi chú khi vẽ: Lệnh mở khóa Unlock không chịu ảnh hưởng của cảm biến cửa; khuôn mặt và ứng dụng vẫn mở khóa được bất kỳ lúc nào.

[Chèn Hình 4.6]

Hình 4.6. Sơ đồ tuần tự khóa có điều kiện theo cảm biến cửa

4.7. Đồng bộ kênh Wi-Fi cho ESP-NOW

ESP-NOW chỉ hoạt động khi hai node cùng kênh Wi-Fi. Node B lấy kênh do router cấp và thông báo cho Node A.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Router AP; Node B với Matter và Wi-Fi; app_main; comm_uart; Node A.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node B | Router | Kết nối Wi-Fi, nhận địa chỉ IP. |
| 2 | Node B | app_main | Sự kiện kInterfaceIpAddressChanged. |
| 3 | app_main | Node B Wi-Fi | Gọi esp_wifi_get_channel để lấy kênh hiện tại. |
| alt [Kênh hợp lệ và khác với lần đã đồng bộ trước] |  |  |  |
| 4 | app_main | comm_uart | Gọi comm_uart_cmd_set_espnow_channel với kênh vừa lấy. |
| 5 | comm_uart | Node A | Gửi CMD_SET_ESPNOW_CHANNEL kèm số kênh. |
| 6 | Node A | Node A | Đặt kênh Wi-Fi trùng với kênh của Node B. |
| else [Gửi thất bại] |  |  |  |
| 7 | app_main | app_main | Không ghi nhận đã đồng bộ; bộ định thời kiểm tra định kỳ sẽ thử gửi lại. |

[Chèn Hình 4.7]

Hình 4.7. Sơ đồ tuần tự đồng bộ kênh Wi-Fi cho ESP-NOW

4.8. Truyền và truy xuất ảnh sự kiện

Ảnh chụp tại thời điểm nhận diện được truyền qua ESP-NOW, ghép lại trên Node B và cung cấp cho quản trị viên qua dashboard.

Các đối tượng tham gia, theo thứ tự từ trái sang phải: Node A; comm_espnow trên Node B; access_dashboard_events; Dashboard HTTP trên Node B; Quản trị viên qua trình duyệt.

| STT | Từ | Đến | Thông điệp / hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node A | comm_espnow | Gửi lần lượt các mảnh JPEG qua ESP-NOW, mỗi mảnh kèm event_id, chỉ số mảnh, tổng số mảnh và dữ liệu. |
| 2 | comm_espnow | comm_espnow | Đưa mảnh vào hàng đợi; tác vụ riêng ghép các mảnh theo event_id. |
| alt [Đủ mảnh trong 4 giây] |  |  |  |
| 3 | comm_espnow | access_dashboard_events | Gọi callback ảnh đã ghép kèm event_id, chiều rộng, chiều cao và dữ liệu JPEG. |
| 4 | access_dashboard_events | access_dashboard_events | Lưu vào bộ đệm RAM 8 ảnh; nếu đầy thì loại ảnh cũ nhất. |
| else [Quá 4 giây vẫn thiếu mảnh] |  |  |  |
| 5 | comm_espnow | comm_espnow | Hủy ảnh đang ghép và giải phóng bộ nhớ. |
| 6 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | GET /api/history để xem lịch sử sự kiện. |
| 7 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về danh sách sự kiện gồm event_id, loại sự kiện, người dùng, độ tin cậy và thời gian. |
| 8 | Quản trị viên | Dashboard HTTP | GET /api/image/{event_id}. |
| alt [Còn ảnh trong bộ đệm] |  |  |  |
| 9 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về ảnh JPEG. |
| else [Ảnh đã bị loại hoặc chưa nhận được] |  |  |  |
| 10 | Dashboard HTTP | Quản trị viên | Trả về lỗi 404. |

Ghi chú khi vẽ: Ảnh chỉ phục vụ xem lại, được lưu tạm trong RAM và mất khi khởi động lại hoặc khi bị ảnh mới hơn đẩy ra.

[Chèn Hình 4.8]

Hình 4.8. Sơ đồ tuần tự truyền và truy xuất ảnh sự kiện

5/ Công việc đang thực hiện

- Kiểm thử tích hợp giữa Node A và Node B trên phần cứng thật: luồng nhận diện – quyết định – mở khóa và truyền ảnh sự kiện.

- Hiệu chỉnh cơ cấu chấp hành servo: góc đóng/mở, hành trình và thời gian chuyển động cho khớp với cơ cấu khóa thực tế.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh cảm biến cửa reed switch: đấu nối, mức logic đóng/mở và chính sách hoãn lệnh khóa khi cửa đang mở.

- Hoàn thiện ánh xạ giữa mã người dùng của camera và chỉ số người dùng Matter, hiện dùng ánh xạ 1-1 tạm thời.

- Hoàn thiện cảnh báo khi có nhiều lần liên tiếp không nhận diện được hoặc nghi ngờ giả mạo, hiện mới ghi log, chưa phát sự kiện qua Matter.